SOBR Chip-12/433

Дополнение к Руководству пользователя

SOBR Chip 11, 12, 12R, 13

SOBR Chip-12/433 разработан для установки на автомобили, оснащенные охранно-информационной системой SOBR ATE-510. Дополнительно к функциям, присущим всему семейству SOBR Chip, SOBR Chip-12/433 позволяет отслеживать наличие и работоспособность системы SOBR АТЕ-510, а также включать/отключать свой внутренний датчик движения синхронно с командами

SOBR АТЕ-510 «Включить/отключить режим охраны».

Для этого в SOBR Chip-12/433 встроен приемопередатчик для обмена информацией с системой SOBR ATE-510 по шифрованному радиоканалу в диапазоне 433 МГц.

Если SOBR Chip-12/433 обнаруживает движение, в то время как система SOBR ATE-510 находится в режиме охраны, то он немедленно высылает владельцу сообщение: «Тревога, сработал датчик движения!».

Также SOBR Chip-12/433 регулярно проверяет радиосвязь с системой SOBR ATE-510 и сообщает владельцу о её потере (например, если злоумышленники отключили питание системы или установили радиопомеху в частотном диапазоне 433 МГц).

Чтобы SOBR Chip-12/433 работал совместно с системой SOBR ATE-510, его надо «прописать» в память системы:

1. Раскройте корпус SOBR Chip-12/433.

2. Переведите систему SOBR ATE-510 в режим программирования точно так же, как для добавления новых брелоков. *подробнее см. ниже или в Руководстве пользователя SOBR ATE-510

3. Нажмите и отпустите микрокнопку на плате SOBR Chip-12/433 (или вставьте батарейки).

4. Выключите зажигание после светозвукового сигнала системы SOBR ATE-510.

5. В подтверждение «прописки» Chip-12/433 вышлет на телефон владельца три SMS – первое с текстом «Чип прописан в системе 510», второе – с настройками (убедитесь, что 38=1 и 43=2),

третье – с координатами.

6. Соберите корпус SOBR Chip-12/433. Устройство готово к работе!

В систему SOBR ATE-510 можно «прописать» до двух устройств Chip-12/433. При «прописке» нового устройства информация о ранее «прописанных» удаляется. Операции «прописки» устройств Chip-12/433 и добавления новых брелоков не оказывают друг на друга взаимного влияния.

Если при выполнении «прописки» Chip-12/433 не обнаружит систему SOBR ATE-510 в режиме программирования, то он станет работать независимо от неё (как любое другое устройство семейства SOBR Chip, при этом программируемые функции №№ 38 и 43 сохраняют заводское значение 0).

Для использования Chip-12/433 независимо от системы SOBR ATE-510 можно отменить ранее сделанную «прописку»:

1. Отправьте на номер Chip-12/433 сообщение с текстом

000

с телефона владельца

или

ХХХХ000

с любого другого телефона, где ХХХХ – пароль (заводское значение 1234)

2. Chip-12/433 во время сеанса связи примет сообщение, выполнит команду и вышлет ответное сообщение с настройками (убедитесь, что 38=0 и 43=0).

Для настройки совместной работы SOBR Chip-12/433 с системой SOBR ATE-510 в таблицу программирования устройства добавлена функция № 43. Не меняйте без необходимости её значение!

В таблице ХХХХ – пароль. Заводское значение пароля – 1234.

Примеры сообщений выделены курсивом.

| Функция | Сообщение | Назначение |
| --- | --- | --- |
| 43 | ХХХХ*43#Z* | Настройка взаимодействия с SOBR ATE-510. Z=0…2. |
|  | 1234*43#0* | Взаимодействие с системой SOBR ATE-510 отключено. Данное значение функции устанавливается автоматически при отмене «прописки» устройства SOBR Chip-12/433 в памяти системы SOBR ATE-510 (либо при неудачной попытке «прописки»). |
|  | 1234*43#1* | Активировано включение/отключение датчика движения синхронно с командами SOBR АТЕ-510 «Включить/отключить режим охраны». Регулярная проверка наличия и работоспособности системы SOBR ATE-510 не производится. Данное значение функции можно рекомендовать для владельцев, часто отключающих аккумулятор от бортовой сети автомобиля. Расход энергии батарей SOBR Chip-12/433 при данном значении функции несколько выше, чем при значении «0». |
|  | 1234*43#2* | Активирована регулярная проверка наличия и работоспособности системы SOBR ATE-510. Активировано включение/отключение датчика движения синхронно с командами SOBR АТЕ-510 «Включить/отключить режим охраны». Данное значение функции устанавливается автоматически при «прописке» устройства SOBR Chip-12/433 в память системы SOBR ATE-510. При «прописке» также функции № 38 присваивается значение 1. Когда система SOBR ATE-510 переключена в режим «Валет», Chip-12/433 проверку радиосвязи не производит. Расход энергии батарей SOBR Chip-12/433 при данном значении функции несколько выше, чем при значении «1». |

*чтобы перевести систему SOBR ATE-510 в режим программирования:

1. Убедитесь, что режим охраны и зажигание выключены, педаль тормоза не нажата.

2. Введите пин-код служебной кнопкой системы SOBR ATE-510 (заводское значение 1234):

2.1. Нажмите и удерживайте служебную кнопку, пока светодиодный индикатор (СИ) не начнет 	часто мигать (2 вспышки в секунду).

2.2. Нажатиями служебной кнопки введите очередную цифру пин-кода. Количество нажатий 	должно соответствовать вводимой цифре, каждое нажатие должно сопровождаться вспышкой СИ. 	Подтвердите введенную цифру, для этого нажмите и удерживайте служебную кнопку, пока СИ не 	начнет часто мигать (2 вспышки в секунду).

2.3. Повторяйте п.2.2., пока не введете все четыре цифры пин-кода.

2.4. После ввода четвертой (последней) цифры СИ загорится непрерывно.

3. Включите зажигание не позднее 10-ти секунд после ввода пин-кода.

4. Нажмите и удерживайте служебную кнопку, пока СИ не начнет часто мигать.

см. также Руководство пользователя SOBR ATE-510 раздел «Добавить новый брелок».

Спасибо, что выбрали SOBR!

SOBR Chip-12/433 Дополнение к «Руководству пользователя SOBR Chip 11, 12, 12R, 13_2013_12_12»_2014/03/03